Рекомендации по сборке компьютера с пояснениями

(на лето 2025 г.)

Цены на детали компьютеров указаны по прайс-листам московских магазинов Регард (regard.ru),

Никс (Nix.ru), Джаст (just.ru), DNS dns-shop.ru, Икском Xcom-shop            (курс 1 $ = 80 руб)

Представлено 6 вариантов (цена включaет один монитор) (цена в долларах / рублях):

1 (213 $ / 23 тыс.р.) Компьютер для начинающих – самый дешевый и слабый; изучение компьютера

2 (428 $ / 43 тыс.р.) Компьютер для простых задач (офис, текст, таблицы, музыка, DVD,интернет)

3 (1050 $ / 87 тыс.р.) Компьютер для дома, без сложных игр (работа с фото, киноFHD, простые игры)

4 (2250 $ / 180 тыс.р.) Компьютер для видеообработки – форматы видео: 4k, FHD (быстро), DVD и ниже – очень быстро, обработка видео со смартфонов, АвтоКад, 1с бухгалтерия

5 (5650 $ / 452 тыс.р.) Компьютер игромана – очень дорогой, для самых сложных игр

6 (7900 $ / 632 тыс.р.) Рендер станция - для видеообработки самого тяжелого многодорожечного видео 4k / UHD с массой эффектов, создания 3D, 4k и 8k контента, а также для скромного майнинга (для серьезного майнинга нужно ставить майнинговую ферму - риг)

Скачать рекомендации в виде файла Word2013 (*docx) (можно напечатать на принтере)

Скачать данные рекомендации в виде файла MSWord97 / 2000 (*doc) (старый вариант ворда)

Мобильные варианты Внимание! При примерно равных ценах мобильный компьютер в два-три раза слабее стационарного по всем функциям и имеет меньше места для файлов/данных.

1 (237 $ / 19 тыс.р.) Самый дешевый, размер экрана 14" – книги, браузер, музыка, кино DVD, HD и FHD, офис

Digma EVE C4403 14" 1920x1080, IPS, Celeron N4000, 4 Гб DDR4, 128 Гб, Intel UHD Grap600, WF, Bt, Win11

2 (338+138 $ / 27 тыс.р.+11т.) Для дома средний 15" +простая работа (вырезать-склеить, ютуб) с видео DVD / FHD (не 4к)

HIPER Workbook 15, 15.6" Full HD, IPS, Core i5 1030NG7, 8 Гб, 256 Гб SSD, Intel Grap, WF, Bt, Windows 11

USB.3.2 Toshiba Canvio Basics Black внешний HDD, 2.5", 4000 Гб

3 (663+138 $ / 53т.+11 тыс.р.) Для всех домашних дел 17" + сложное редактирование видео DVD /FHD, простые игры

ASUS M3704YA Vivobook 17X 17.3" FHD, IPS, Ryzen 5 7430U, 16 Гб, 512 Гб SSD, AMD RGrap, WF, Bt, без ОС,  USB.3.2 Toshiba Canvio Basics Black внешний HDD, 2.5", 4000 Гб

4-5 (2500+175 $ / 200+14тыс.р) Игровой 18" QHD, монтаж и полная (медлен) обработка 4k, 3D (и ниже) видео (дорого)

ASUS G814JIR ROG Strix G18  18" 2560x1600, IPS, Intel i9 14900HX, 16 Гб, 1 Тб SSD, GF RTX 4070 8Гб, WF, Bt,  без ОС, чёрный (ОЗОН) + SSD 2Tb ADATA AELI-SE880 Grey, 2.5", 2Тб, USB 3.2, чт: 2000, запись: 2000 Мб/сек

6  [Рендер станция тяжелого 3D, 4к и 8к - вариант на ноутбуке отсутствует.]

- Компьютер для начинающих – 18 тыс. р  (с монитором 21,5”  – 23 тыс.р.)

Рекомендации: просмотр – фото, кино DVD и HD (видео) (FullHD и 4к – неполноценно), музыка, книги, интернет, очень несложные игры (пасьянсы, тетрис), сканирование документов (требуется докупить сканер),печать документов (требуется докупить принтер или МФУ),изучение компьютера, несложная офисная работа (текстовые документы, таблицы Exel, прайсы), просмотр и запись CD и DVD дисков (требуется докупить привод)

В принципе, запустить видеообработку можно на любом современном компьютере, только на самом дешевом она будет идти очень медленно и нельзя в момент обработки смотреть «превью», то есть просмотр заранее - как оно будет выглядеть после обработки, а чем дороже компьютер – тем быстрее, на компьютере специально для видео можно (и нужно) смотреть превью. Поэтому для сравнения скоростей компьютеров ниже даны фиолетовым цветом скорости обработки видео формата FullHD.

На данном компьютере: [Цифры для сравнения, заниматься видеообработкой не рекомендуется – слишком медленный]  Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD видео без фильтров [то есть без изменения картинки] – 70…100 фпс. Количество ядер – 4, потоков – 8.

Объем места: можно положить примерно 80 тысяч фотографий (jpeg по 5 мб) или 200 фильмов HD формата (по 2 гб)

Для увеличения места в 4 раза используйте дополнительный HDD из раздела «Дополнительно»

Примечание. Без привода для DVD или BD (блюрей) дисков и без аудио колонок в основном списке

# Корпус (внешние 1х 5", внутренние 1х 2,5”, 2х 3,5”), аудио, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Exegate BAA-107U 400W Black– 29 $ / 2,3 тыс. р

# Вентилятор для Корпуса

Exegate EX08025S3P – 25 $ / 0,2 тыс. р

# Процессор со встроенной видеокартой, кулер

Ryzen 5 3400G OEM AM4, 4/8, 3700 МГц, Кэш L2 - 2 Мб, Vega 11, 65 Вт - 75 $ / 6 тыс.р.

DeepCool CK-AM209, AM4, 80 мм, 2800 об/мин – 6 $ / 0,5 тыс.р.

# Материнская плата с видеоразъемами для мониторов

CBR A520 OEM mATX, AM4, AMD A520 (посл. БИОС), 2xDDR4, М2, 1Гб/с, HDMI – 50$ / 4 тыс. р.

# Память 8 гб

8Gb DDR4 3200MHz KingSpec, DDR4, 25600 Мб/с, CL17, 1.35 В - 19 $ / 1,5 тыс. р

# Системный диск:SSD средней скорости

SSD 512Gb QUMO Novation 3D, 2.5", 512 Гб, SATA-III, 540-520 МБ/сек, TLC- 38 $ / 3 тыс. р.

# Клавиатура и мышь

Defender HB-420 Black USB – 5 $ / 0,4 тыс р

Мышь Defender Patch MS-759 USB – 2,5 $ / 0,2 тыс. р

Дешевый  монитор 21,5”

ExeGate 22" EB2200A 21.5", VA, Full HD, 75 Гц, 200 кд/м2, 178°, VGA, HDMI, чёрн - 63 $ / 5 тыс.

# Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

# - Другой монитор побольше (24”) и более качественный

ExeGate SmartView EP2400A 23.8", IPS, 1920x1080, 5 мс, 75 Гц, 178°, VGA, HDMI – 75 $ / 6 тыс. р

# - Аудиоколонки

# Defender USB SPK-33 стерео, 100-20000 Гц– 6 $ / 0,5 тыс. р

# - Привод компакт-дисков (CD, DVD – чтение и запись, BD отсутствует)

ASUS DRW-24D5MT Black OEM – 31 $ / 2,5 тыс. р.

# - или Привод компакт-дисков (CD, DVD – чтение и запись, BD – только чтение)

ASUS BC-12D2HT BD-ROM/DVD-RW, SATA, CD: 48x, DVD: 16x, чёрный – 38$ / 3 тыс. р.

Картридер внешний для чтения карт памяти (например из фотоаппарата)

SmartBuy SBR-717-B, microSD/SDHC/SDXT, TF, xD, Mem.Stick Micro, RS-MMC – 4 $ / 0,3 тыс. р.

- Носитель (USB) информации переносной

USB Flash накопитель 32Gb Netac U185 White – 6 $ / 0,5 тыс. р

- HDD для увеличения места хранения фото и видео в 4 раза

2Tb SATA-III Seagate Pipeline HD, 5900 об/мин, 64 Мб -  75 $ / 6 тыс. р

- Самое дешевое МФУ (для сканирования и печати документов)

HP DeskJet 2320 (7WN42B) МФУ A4 (принтер/сканер отдельных листов/копир) – 63 $ / 5 тыс. р

- Свитч 1 гбит (для объединения от двух до 5 компьютеров в сеть) и кабель к нему

Dahua DH-PFS3005-5GT-L, 5 портов Ethernet 1 Гбит/с, пропускная 10 Гбит/с – 13 $ / 1 тыс. р

Патч-корд NTSS NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-GY, 3м (2 шт) – 11 $ / 0,9 тыс. р

- Источник бесперебойного питани5я

Powercom Raptor RPT-600A (360 ВТ) 3xEURO – 50 $ / 4 тыс. р

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- Для простых задач (текст, интернет) не игровой для дома/офиса – 37 т.р.

(с монитором 24” – 43 тыс. р.)

Рекомендации: все указанное в предыдущем компьютере плюс просмотр кино FullHD  (1920х1080) (4к видео – неполноценно), офисная работа в базах данных малого объема, более высокая надежность работы (стабильность и уверенная работа в течение нескольких лет), некоторые старые и несложные игры на младших настройках, обработка RAW фотографий (по одной), запись видео с экрана (игр или телепередач в интернете), прослушивание музыки в высоком качестве, работа с монитором высокого разрешения FullHD или с двумя мониторами

Скорость обработки (CPU) FullHD видео – 90…120 фпс (кадров/сек). Количество ядер – 6, потоков - 12.

Объем места: можно положить примерно 160 тыс фотографий (jpeg по 5 мб) или 400 фильмов HD формата (по 2 гб);

С доп. HDD 4тб – плюс еще 720 тыс фотографий (jpeg по 5 мб) или 1800 фильмов HD формата (по 2 гб)

# Корпус, блок питания и вентилятор (внешние 2х 5", 1x 3,5', внутренние 2х 3,5”)

ExeGate AA-442U3 500W Black – 31 $ / 2,5 тыс. р

DeepCool Xfan120, 120 мм, 1300 об/м, 44.71 CFM, 23.7 Дб – 6 $ / 0,5 тыс. р

# Материнская плата с видеовыходами

ASRock A520M-HDV, 2xDDR4, VGA, HDMI, mATX – 70 $ / 5 тыс. р

Процессор со встроенной видеокартой и кулер

AMD Ryzen 5 PRO 4650G OEM (65 ватт)  – 150 $ / 12 тыс. р

Кулер ID-COOLING SE-903-SD V3 (130 ватт) – 13 $ / 1 тыс. р

# Память (16 гб)

8Gb DDR4 3200MHz Samsung, 25600 Мб/с, CL22, 1.2 В (2 штуки) – 63 $ / 5 тыс. р.

Жесткий диск системный скоростной

# SSD 1Tb Dahua M.2, 2280, PCI-E 3.0 x4, NVMe, запись: 1600 МБ/сек - 63 $ / 5 тыс. р

# Привод компакт-дисков (CD, DVD – чтение и запись, BD только чтение)

ASUS BC-12D2HT BD-ROM/DVD-RW, SATA, CD: 48x, DVD: 16x, чёрный – 38 $ / 3 тыс. р.

# Клавиатура  и  мышь

Defender Jakarta C-805 беспроводная черная – 13 $ / 1 тыс. р

# Аудиоколонки

ExeGate Tango 316 Wood, 6 Вт, 80-20000 Гц, корпус из MDF, питание от USB – 9 $ / 0,7 тыс. р

Кард-ридер внешний скоростной (USB3)

Transcend TS-RDF5K Black USB3 SD/SDХС/microSD (макс. запись 90 МБ/с) - 13 $ / 1 тыс. р

Носитель информации переносной USB скоростной

64Gb ADATA UV128 Black, USB 3  (в USB3 запись 45 Мб/с, чт. 90 мБ/с)  – 6 $ / 0,5 тыс. р

Монитор 24”

ExeGate SmartView EP2400A 23.8", IPS, 1920x1080, 5 мс, 75 Гц, 178°, VGA, HDMI – 75 $ / 6 тыс. р

Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

# - Другой монитор побольше и получше

AIWA MF2409 24.5", IPS, 1920x1080, 4 мс, 100 Гц, 178°, VGA, HDMI, чёрн – 88 $ / 7 тыс. р.

- HDD для увеличения места для хранения фото и видео в 4 раза

4Tb SATA-III WD Purple, 5400 об/мин, кэш 256 Мб – 113 $ / 9 тыс. р

- МФУ (при необходимости сканирования и печати цветного фото и документов)

HP DeskJet 2320 (7WN42B) МФУ A4 (принтер/сканер листов/копир – БЕЗ ПЕЧАТИ НА CD) – 63 $ / 5 тыс. р

Принтер Epson L8050, печать на CD/DVD, Ethernet – 390 $ / 30 тыс. р.

- Переносной USB жесткий диск для хранения резервных копий (повышает надежность) и обмена

4Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", 4000 Гб, USB 3.2 – 138 $ / 11 тыс. р

- Коммутатор 1 гбит (для объединения от двух до 5 компьютеров в сеть) и кабель к нему

Dahua DH-PFS3005-5GT-L, 5 портов Ethernet 1 Гбит/с, пропускная 10 Гбит/с – 13 $ / 1 тыс. р

Патч-корд NTSS NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-GY, 3м (2 шт) – 11 $ / 0,9 тыс. р

- Источник бесперебойного питания

Powercom WOW-700U – 75 $ / 6 тыс.р.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3. Для всех домашних дел, кроме сложной видеообработки и тяжелых игр

(шутеров) – 79 тыс р                   (с монитором 27” – 87 тыс.р.)

Рекомендации: все указанное в предыдущем компьютере плюс новые несложные игры – более высокие настройки, более быстрая обработка сразу нескольких фотографий, больше объем жесткого диска для фото, кино и музыки, запись информации для хранения на компакт диски повышенной емкости (блюрай), возможна простая работа с видеоFHD(4к медленно) со смартфонов и планшетов (вырезать-вставить фрагменты, исправить яркость) для посылки в Интернет или полная работа в пределах DVD

Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD  видео – 120…160 кадров/сек. Количество ядер/потоков обработки – 8/16.

Простая видеообработка – это вырезать плохие кусочки видео, склеить разные кусочки видео, осветлить.

Объем места: на HDD можно положить примерно 720 тысяч фото (jpeg 8…16 мегапикселей по 5 мб) или 1800 фильмов HD формата (по 2 гб) или около 360 фильмов FHD-рип формата (по 9…10 гб).

# Корпус  (внутренние для HDD 5x 3,5"; внешние 3х 5", 1x 3,5")(2xUSB3)

InWin BA831 600W Black – 75 $ / 6 тыс.р

# Вентиляторы для Корпуса

Exegate EX12025SM 120мм, 1200об/м, 24дБ – 4 $ / 0,3 тыс. р

ExeGate EP08025SM 80 мм, 2400 об/мин, 25 дБ, 4-pin Molex– 2,5 $ / 0,2 тыс. р

# Процессор и кулер + видеокарта в процессоре

AMD Ryzen 7 8700G AM5, 8-яд, Radeon 780M, 4 нм, 65 Вт  -  300 $ / 24 тыс. р

ID-COOLING DK-07A RAINBOW AM5, 1x120 мм, 500-1800 об/мин, TDP 125 Вт – 12,5 $ / 1 тыс. р

# Материнская плата

MSI PRO B650M-B mATX, AM5, B650, 2xDDR5, M.2, 2.5 Гбит/с, HDMI  – 144 $ / 11,5 тыс.р

# Память (32 гб)

DDR5 5600MHz Patriot Viper Venom (2x16Gb KIT) 44800 Мб/с, CL36, 1.25 В  – 113 $ / 9 тыс. р.

# Жесткий диск системный (ОС, игры)

SSD 1Tb ADATA Legend 900, M.2, 2280, PCI-E, NVMe, чт.7000 зап.4700 МБ/сек - 81 $ / 6,5 тыс. р

# Жесткий диск для данных (фото, видео, кино, книги, документы)

4 Tb SATA-III Toshiba S300 Surveillance, 5400 об/мин, кэш 128 Мб -  75 $ / 9 тыс. р

# Привод компакт-дисков (CD, DVD, BD– чтение и запись)

ASUS BW-16D1HT (DVD±RW/BD-RE) Black RTL –  88 $ / 7 тыс. р.

Картридер для чтения карт памяти

AeroCool AT981 USB 2.0, SD, MMC, microSD, СF, xD, MS, MS Duo, MS Micro, 3,5” – 6 $ / 0,5 тыс. р

# Клавиатура и мышь

Defender Jakarta C-805  беспроводная  черн – 12,5 $ / 1 тыс. р

Аудиоколонки

Defender Aurora S12 стерео, 12 Вт, 100-20000 Гц, от сети – 25 $ / 2 тыс. р

# Носитель информаци ипереносной USB (быстрый наUSB3, запись 45 МБ/с, чтение 90 МБ/с)

128Gb Hikvision M210S Yellow, USB 3.0, 120 Мб/с, зап: 45 Мб/с, выдвижн разъем – 12,5 $ / 1 тыс. р

Монитор 27”

ExeGate 27" ProSmart, VA, 1920x1080, 5 мс, 75 Гц, 280 кд/м2, 178°, VGA, HDMI, динам - 100 $ / 8 тыс. р

# Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

или Монитор 4к (больше и четче) 31,5”

Acer 32" SH322QK bmiiphx 31.5", VA, (4K UHD), 4 мс, 60 Гц, 178°, HDMI, DP, динам - 300 $ / 24 тыс. р

или Монитор киноформата 21х9

AOC 34" CU34G2X 34", VA, UltraWide, 3440x1440, изогнут, 178°, 2xHDMI, DP  - 350 $ / 28 тыс. р

- HDD для увеличения места для хранения фото и видео в 3 раза

6Tb SATA-III Seagate Barracuda, SATA-III, 5400 об/мин, кэш - 256 Мб – 170 $ / 13 тыс. р.

-Принтер для печати на бумагу и CD/DVD

Epson L8050, печать на CD/DVD, Ethernet – 352 $ / 29 тыс. р.

- Черно-белый лазерный принтер

Булат P1024, A4 – 100 $ / 8 тыс. р.

- Переносной USB жесткий диск для резервного хранения и возможности обмена файлами большого объема вне дома

4Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", 4000 Гб, USB 3.2 – 137 $ / 11 тыс. р

- Свитч 1 гбит (для объединения от двух до 5 компьютеров в сеть) и кабель к нему

Dahua DH-PFS3005-5GT-L, 5 портов Ethernet 1 Гбит/с, пропускная 10 Гбит/с – 12,5 $ / 1 тыс. р

Патч-корд Hyperline WRline WR-PC-RJ45-UTP-5E-5-GY, 5м (2 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

– Источник бесперебойного питания

1000ВА Powercom "Raptor" RPT-1000AP, черный 600 вт  – 88 $ / 7 тыс. р

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

4.  Компьютер для обработки фото, видео 4к, сложной работы (1с, БД, кад)

–    171 тыс р. (плюс монитор QHD/ 2,5k 32” – 193 тыc.р.)

(или комфортный вариант с 5k 40” монитором киноформата 21х9 – 252 т.р.)

Рекомендации: все указанное для предыдущего компьютера плюс просмотр кино 4к (3840х2160), быстрая обработки видео высокой четкости FullHD (обработка 8к – не быстро) и профессиональная работа с фотографиями, выскокачественные аудиоколонки для кино 5.1, дублирование информации (для надежности хранения) на двух жестких дисках сразу, работа с серьезными базами данных высокой сложности, а также работа с AutoCAD и другими средствами разработки чертежей

Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD видео – 190…250 фпс. Скорость обработки UltraHD/4к (h264) видео – 50…70 фпс и (h265) – 40…60 фпс. Количество ядер/потоков – 12/24

Объём места: можно положить около 400 тысяч хороших фото (jpeg по 10 мб) или 400 фильмов FHD-рип формата (по 10 гб)

# Корпус     (внутренние для HDD 2х 2,5", 4x 3,5"; внешние 3х 5", 1х3,5") (1х USB2, 1xUSB3)

Deepcool TESSERACT BF ATX, карта до 310 mm, (кулер до 169 мм) – 63 $ / 5 тыс. р

# Кулер дополнительный DeepCool  RF120B (2 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

# Процессор, кулер

Ryzen 9 9900X 4.4 ГГц, 12 ядер, AMD Radeon Graphics, TDP 120 Вт - 488 $ /  39 тыс. р

# ID-COOLING SE-214-XT DF AM5, 1x120 мм, TDP 180 Вт, высота 150 мм  - 25 $ / 2 тыс. р

# Блок питания корпуса

600W Chieftec Core  OEM ATX12V 2.3, АPFC, 120 мм, 80 PLUS Gold– 94 $ / 7,5 тыс. р

# Материнская плата

MSI X870E GAMING PLUS WIFI ATX, AM5, 4xDDR5, PCI-E 5.0, 3xM.2, 5 Гбит/с – 375 $ / 30 тыс. р

# Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3060 MSI 12Gb PCI-E 4.0, 1320 МГц, 192 бит, HDMI, 3xDP – 375 $ / 30 тыс. р.

# Память (64 гб) DDR 5

64Gb DDR5 5600MHz Kingston Fury Beast (2x32Gb KIT) 44800 Мб/с, CL36 - 200 $ / 16 тыс. р.

# Жесткий диск для системы и временных файлов видеоредактора скоростной

SSD 1Tb Kingston NV3, M.2, 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, 6000 - запись: 4000 МБ/сек- 70 $ / 6 тыс. р

# Жесткий диск (рекомендуется создать софт-RAID-зеркало на 2 тб для исходников)

4 Tb SATA-III Toshiba S300 Surveillance, 5400 об/мин, кэш 128 Мб (2 шт.) – 200 $ / 18 тыс. р

# Привод компакт-дисков (CD, DVD, BD до 4-слойных - чтение и запись)

ASUS BW-16D1HT (DVD±RW/BD-RE) Black RTL–  88 $ / 7 тыс. р

Клавиатура и мышь беспроводные

Sven KB-S330С – 12 $ / 1 тыс.р

Картридер для чтения карт памяти + Дополнительный порт USB3

AeroCool AT981 USB 2.0, SD, MMC, microSD, СF, xD, MS, MS Duo, MS Micro, 3,5” – 6 $ / 0,5 тыс. р

# Аудио колонки

Dialog AP-540  5.1, мощность 100Вт, 40-20000 Гц, пульт ДУ – 88 $ / 7 тыс. р

Носитель памяти скоростной

128Gb Hikvision M210S Yellow, USB 3.0, 120 Мб/с, зап: 45 Мб/с, выдвижн разъем – 12 $ / 1 тыс. р

Монитор 32” QHD (2,5 kilopix)

HIPER HB3201 31.5", IPS, 2560x1440, 5 мс, 75 Гц, 178°, 2xHDMI, DP, динамики - 275 $ / 22 тыс. р

Монитор UWUHD + (5 kilopix) киноформат 22х9  40”

LG 40" 40WP95C-W, Nano IPS, UltraWide, 5120x2160, изогнут, 178°, 75 Гц - 1012 $ / 81 тыс. р

# Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

Монитор высококачественный игровой UHD 43”

Dell U4323QE 42.51", IPS, 3840x2160 (4K UHD), 8 мс, 60 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 1475 $ / 118 тыс. р

Телевизор 75” 4k

LG 75QNED756RA UHD - 1525 $ / 122 тыс р.    (мегамаркет)

- Принтер (печать документов, печать на болванки CD-DVD-BD)

Epson L8050, струйный, цветная печать на CD/DVD, Ethernet – 362 $ / 29 тыс. р.

- Плата захвата видео с аналоговых видеомагнитофонов

ESPADA USB.Rca 63 - 12 $ / 1 тыс. р    (ОЗОН)

- Черно-белый лазерный принтер

# HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - 112 $ / 9 тыс. р.

# Носитель информации переносной сверхскоростной

256Gb Kingston DataTraveler Max USB Flash, 256 Гб, USB 3.2 запись: 900 Мб/с - 44 $ / 3,5 тыс. р

- Переносной USB жесткий диск для резервного хранения данных

4Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", 4000 Гб, USB 3.2 – 137 $ / 11 тыс. р

- Переносной USB диск со скоростной записью и чтением для возможности обмена большими файлами

1Tb Netac ZX10 SSD, USB 3.2 Gen2 Type-C, чт-запись: 1000 Мб/с, TLC- 88 $ / 7 тыс. р

- Свитч 1 гбит (для объединения от двух до 8 компьютеров в сеть) и кабель к нему

TP-Link TL-SG1008D пропускная способность: 16 Гбит/с, 8xRJ-45 (1 Гбит/с) - 25 $ / 2 тыс. р

Патч-корд Hyperline WRline WR-PC-RJ45-UTP-5E-5-GY, 5м (2 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

- Источник бесперебойного питания

RPT-1500AP (Raptor) (900 вт) 6 розеток (время поддержки нагрузки 300 ватт – 8 минут) – 200 $ / 16 тыс. р

# = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 5. Игровой мощный компьютер (для игр QHD и UHD / 4к) – 423 тыс р.

# 452 тыс р. с монитором UHD 32” и в простом корпусе (для игр FHD и QHD)

# или 706 тыс р. с игровым корпусом и скоростными 4к монитором и картой

# Плюс 3D шлем – 816 тыс руб. или 3D проектор 200” – 1126 тыс руб

Рекомендации: все указанное для предыдущего компьютера плюс самые требовательные высококачественные игры, воспроизведение видео 4к и 8к (8000х4320), обработка видео высокой четкости, возможность записывать действия на мониторе в качестве видеофайла, возможность многопоточного редактирования 4к кино и видео, или однопоточного 8к, накладывание спецэффектов на видео

Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD видео – 180…240 фпс. Скорость обработки UltraHD/4к (h264) видео – 45…60 фпс и (h265) – 35…50 фпс. Количество ядер/потоков – 12/24

Объем места: можно положить примерно 600 тысяч хороших фото (jpeg по 10 мб) или 600 фильмов FHD-рип формата  (по 10 гб)   или 60 фильмов 4к  формата  (по 100 гб)

# Корпус     (внутренние для HDD 2х 2,5", 4x 3,5"; внешние 3х 5", 1х3,5") (1х USB2, 1xUSB3)

Deepcool TESSERACT BF ATX, карта до 310 mm, (кулер до 169 мм) – 63 $ / 5 тыс. р

# Кулер дополнительный DeepCool  RF120B (2 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

# ИЛИ  Jonsbo MOD5 Black (внешних отсеков нет) - 375 $ / 30 тыс. р

Блок питания

1000W Chieftec Proton ATX12V 2.3, АPFC, 140 мм, 80 PLUS Bronze, отст.кабели  –150 $ / 12 тыс. р

# Процессор 12-ядерный и его кулер

# Ryzen 9 9900X3D OEM AM5, 4400 МГц, 12 Мб, R Graphics, 4 нм, TDP 120 Вт – 700 $ / 56 тыс.  р

# DeepCool AG620 BK ARGB V2 2x120 мм, 300-1950 о/м, 260 Вт, выс 160 мм - 50 $ / 4 тыс. р

# Материнская плата

# Gigabyte X870 GAMING WIFI6 ATX, AM5, 4xDDR5 8000 МГц, PCI-E 5.0, 2,5 Гбит - 350 $ / 28 тыс. р.

# Память (96 гб)

96Gb DDR5 6400MHz Kingston Fury Renegade (2x48Gb KIT) 96 Гб, CL32, 1.4 В, XMP – 512 / 41 тыс.р

Видеокарта

# Для игр QHD NVIDIA GF RTX 5080 Zotac SOLID CORE 16Gb 256 бит, HDMI, 3xDP - 1500 $ / 120 тыс.р

Или для 4к игр (только в корпус Jonsbo): GeForce RTX 5090 Palit GameRock 32Gb PCI-E 5.0,

2017 МГц, 512 бит, HDMI, 3xDisplayPort, подсветка, длина 332 мм, Retail - 3250 $ / 260 тыс. р

# Жесткий диск системный

SSD 1Tb Kingston NV3, M.2, 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, 6000 - запись: 4000 МБ/сек- 75 $ / 6 тыс. р

# Жесткиe диски для игр

6Tb SATA-III WD Blue HDD, 3.5", 5400 об/мин, кэш 256 Мб (хранение игр) – 175 $ / 14 тыс.

SSD 2Tb ADATA Legend 860 M.2, PCI-E 4.0 x4, NVMe, запись: 5000 МБ/сек (запуск игр) – 137 $ / 11 тыс. р

Игровая Клавиатура

# Defender Werewolf мембранная RGB (Full-size) – 25 $ / 2 тыс. p

Кард-ридер скоростной (USB3)

# AeroCool AT981 USB 2.0, SD, MMC, microSD, СF, xD, MS, MS Duo, MS Micro, 3,5” – 6 $ / 0,5 тыс. р Привод для компакт-дисков, в т.ч. архивных (CD, DVD M-DISC, BD до 4-сл. - чтение и запись)

ASUS BW-16D1HT (DVD±RW/BD-RE) BlackRTL–  88 $ / 7 тыс. р

Диск BD-R 50Gb CMC 6x (матрица MCC Verbatim) (20 шт) Printablе (для печати картинки принтером) – 50 $ / 5 тыс (СтарМастер)

# Игровая  мышь

# Redragon Mirage Pro, 8000 dpi, USB - 12 $ / 2 тыс. р

# Манипулятор игровой

# Logitech Flight X52 Control System - 300 $ / 24 тыс.р  (ОЗОН)

# Руль игровой

# Logitech True Force G923  – 360 $ / 29 тыс.р

# Аудиоколонки

# Logitech 906 Black 5.1, 500 Вт, DolbyDigital, DTS, пультДУ – 675 $ / 54 тыс.р   (ОЗОН)

# Коврик для мыши

AOC MM300M тканевый, резиновое основание, 330 х 260 мм– 12 $ / 1 тыс. р

# Носитель информации переносной сверхскоростной

256Gb Kingston DataTraveler Max USB Flash, USB 3.2 запись: 900 Мб/с - 44 $ / 3,5 тыс. р

# Монитор  32” 16х9 UHD (4к)

Samsung 32" LS32D700EAIXCI ViewFinity S7, VA, 3840x2160, 178°, HDMI, DP - 325 $ / 26 тыс.р.

Монитор высококачественный игровой UHD 43”

Dell U4323QE 42.51", IPS, 3840x2160 (4K UHD), 8 мс, 60 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 1475 $ / 118 тыс. р

Плюс телевизор 4К 85”

85" Samsung UE85AU7100U 2021 LED, HDR, черный - 1400 $ / 150 тыс. p.

# Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

Монитор UWUHD + (5 kilopix) киноформат 21х9  40”

LG 40" 40WP95C-W, Nano IPS, UltraWide, 5120x2160, изогнут, 178°, 75 Гц - 1012 $ / 81 тыс. р

Дополнительный (контрольный) монитор  42,5” 16х9 UHD

Dell U4323QE 42.51", IPS, 3840x2160 (4K UHD), 8 мс, 60 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 1475 $ / 118 тыс. р

Проектор 3D 16х9 UHD (экран до 7 метров) + экран

Optoma UHZ35ST 3840x2160, 500000:1, 3500 лм, DLP, 9.8 кг - 4312 $ / 345 тыс. р

ViewScreen Scroll 200x127см  (94"), 16:10, 200 см x 127 см, Matte White - 75 $ / 6 тыс. р

Шлем виртуальной реальности

VR Oculus Quest 3 (4128 x 2208) 625 $ / 50 тыс. р.   (ОЗОН)

3D шлем

Goovis G3 MAX – 1375 $ / 110 тыс. р (под заказ на Алиэкспресс)

- Принтер (печать документов, печать на болванки CD-DVD-BD)

Epson L8050, струйный, цветная печать на CD/DVD, Ethernet – 362 $ / 29 тыс. р.

- Черно-белый скоростной двусторонний лазерный принтер

Xerox B230, A4, двусторонняя, Wi-Fi, AirPrint (30 стр/мин) – 188 $ / 15 тыс. р

- Cканер

Avision FB10 планшетный, датчик CIS, 1200x1200 dpi, макс. формат A4 – 100 $ / 8 тыс. р

# - Аудиоколонки престижные

# Magnat Cinema Ultra 5.1, 550 ватт, 5.1, 18 – 27500 Гц –  5000 $ / 400 тыс. р

- Переносной USB жесткий диск для хранения резервной копии и обмена файлами большого объема вне дома

4Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", 4000 Гб, USB 3.2 – 137 $ / 11 тыс. р

- Переносной USB жесткий диск для обмена большими файлами сверхскоростной

1Tb Netac ZX10 SSD, USB 3.2 Gen2 Type-C, чт-запись: 1000 Мб/с, TLC- 88 $ / 7 тыс. р

- Свитч 1 Гбит (для объединения от 2 до 8 компьютеров в сеть) и кабель к нему

TP-Link TL-SG1008D пропускная способность: 16 Гбит/с, 8xRJ-45 (1 Гбит/с) - 25 $ / 2 тыс. р

Патч-корд Hyperline WRline WR-PC-RJ45-UTP-5E-5-GY, 5м (4 шт) – 25 $ / 2 тыс. р

- Источник бесперебойного питания

Delta N-3K (UPS302N2000B035) 3100 ВА, 2100 Вт (время работы при нагрузке 1000вт: 14 мин) – 800 $ / 64 тыс. р

# = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =

6. Рендер станция для обработки тяжелого видео 4k с многими дорожками (многокамерная съемка), 8k, 3DMax, сложной работы в офисе (1с, БД)

–    551 тыс р. (плюс монитор 4к  – 669 т.р. или монитор 4к киноформат 21х9 40”  – 632 тыс.р.)

Плюс 8К телевизор 98” – 1432 тыс руб

Рекомендации: все указанное для предыдущего компьютера плюс просмотр кино 8к (7680х4320), создание зеркального хранилища информации, работа в качестве домашнего сервера – хранилища информации или работы в интернете в качестве сервера, увеличенный объем скоростного системного диска, увеличенный объем оперативной памяти, оптимальная (ускоренная) работа с видео 3D, 4к и 8к, включая несколько видеодорожек 4к при многокамерной съемке, создание многомерных объектов в студии 3DMAX, легкий майнинг

Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD  видео – 240…300 фпс. Скорость обработки UHD/ 4k (h264, medium) – 60…90 фпс, (h265, medium) – 50…80 фпс. Количество ядер/потоков – 16/32

Объем места: хватит на примерно 1400 тысяч хороших фотографий (jpeg по 10 мб) или 1400 фильмов FHD-рип формата (по 10 гб)  или 280 фильмов 4кh265  формата  (по 50 гб)

# Корпус ("биг", то есть высокая башня, отличная вентиляция – 4/6 вент. 20 см, неслышных)

Thermaltake Core V71 TG Black – 275 $ / 22 тыс. р

(внутр. для HDD - 8x 3,5"; внешние 2х 5") (2х USB2, 2xUSB3)

Описание: вентиляторы 3x200 мм (два спереди и вверху), 1x140 мм (сзади), длина видеокарты 480 мм, высота кулера до 185 мм.

Нижнее расположение блока питания.

Гнезда USB сверху (иногда неудобно)

# Блок  питания  корпуса

1200W Thermaltake Toughpower GT 1200 Вт, ATX12V 3.1, АPFC, 120 мм, 80 PLUS Gold –175 $ / 14 тыс. р

В  случае  майнинга ASUS 1600W ROG-THOR-1600T-GAMING, 80+, APFC - 862 $ / 69 тыс.р

Процессор  и  кулер

AMD Ryzen 9 9950X OEM, 16-яд, 4300 МГц, 16 Мб, L3 - 64 Мб, 4 нм, 170 Вт - 637 $ / 51 тыс.р

# Кулер Thermalright Macho 120 Rev.B, 150 мм, 200 ватт - 50 $ / 4 тыс. р

# В  случае  майнинга AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX OEM 32яд, 280 вт -2425 $ / 194 тыс.р

# В  случае  майнинга Система жидкостного охлаждения Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO, sWRX8, 3x120 мм, 0-2500 об/мин  – 165 $ / 13 тыс. р

# Материнская плата и контроллер дополнительных SATA       Gigabyte X870 GAMING WIFI6 ATX, AM5, AMD 4xDDR5 8 ГГц, PCI-E 5.0, 2.5 Гбит/с, Wi-Fi, Bt, HDMI, 2xThunderbolt - 275 $ / 22 тыс. р.

# BTBcoin карта расширения М2 NVMe к SATA 4 порта -  15 $ / 1 тыс.р (под заказ на Алиэкспресс)

В  случае  майнинга ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI - 1662 $ / 133 тыс. р

Видеокарта          NVIDIA GeForce RTX 5080 Palit GamingPro V1 PCI-E 5.0, 2295 МГц, Boost - 16 Гб 
      GDDR7 30000 МГц, 256 бит, HDMI, 3xDisplayPort, длина 331.9 мм, Retail - 1525 $ / 122 тыс.р

В  случае  майнинга 4 штуки - 6100 $ / 488 т.р

# Жесткий диск для системы и временных файлов сверх скоростной

M.2 SSD 1Tb Patriot Viper VP4300 Lite, PCI-E 4.0 x4, NVMe, 6000 МБ/сек, 2280- 87 $ / 7 тыс.р

# Жесткий диск для обработки видео файлов скоростной

M.2, SSD 2Tb WD Black SN850X, PCI-E 4.0 x4, NVMe, запись: 6600 МБ/сек, TLC-  187 $ / 15 тыс. р

# Жесткий диск (RAID зеркальный - сверхнадежный для хранения исходников видео) + доп.диск

8Tb SATA-III Toshiba Enterprise, 7200, кэш - 256 Мб (2+1 шт) – 712 $ / 57 тыс. р

# Жесткий диск (RAID зеркальный - сверхнадежный для хранения результатов обработки)

6Tb SATA-III Toshiba P300 3.5", 5400 об/мин, 128 Мбоб/мин (2 шт) – 300$ / 24 тыс. р

# Память (128 гб)

128Gb DDR5 6400MHz Team T-Create Expert (2x64Gb KIT), CL42, 1.25 В - 475 / 38 тыс. р

# Клавиатура и мышь

# Logitech Wireless Combo MK330 Black, USB, цвет чёрный - 65 $ / 5 тыс. p

# Привод компакт-дисков (CD, DVD, BD до 4-слойных - чтение и запись) и диски 50 и 128гб

ASUS BW-16D1HT (DVD±RW/BD-RE) BlackRTL –  88$ / 7 тыс. р

ASUS BC-12D2HT (DVD±RW/BD-ROM) BlackOEM, SATA, чёрный –  38 $ / 3 тыс. р

Диск BD-R 50Gb CMC 6x (матрица MCC Verbatim) Printablе (для печати принтером) 20 шт – 65 $ / 5 тыс. р

Диск 128 ГБ-Sony BD-R Xl для печати Blu-ray Япония 4x 10 шт (аукцион Ebay) -375 $ / 30 тыс. р.

Архивный Mitsubishi M-DISC Bd-RXL 100GB 4x 5шт (аукцион Ebay) - 150 $ / 12 тыс. р

# Аудиоколонки

Logitech 906 Black 5.1, 500 Вт, DolbyDigital, DTS, пультДУ – 675 $ / 54 тыс.р 	(ОЗОН)

# Носитель информации переносной быстрый  - ДЛЯ МЕЛКИХ ФАЙЛОВ

# 256Gb Kingston DataTraveler MaxA USB 3.2 Gen 2, 1000 Мб/с, запись: 900 Мб/с – 44 $ / 3,5 тыс.р

# Переносной USB жесткий диск для резервного хранения (бэкапа)

4Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", 4000 Гб, USB 3.2 – 137 $ / 11 тыс. р

Переносной USB скоростной диск для обмена файлами большого объема вне дома

SSD 2Tb Transcend ESD380 CUSB 3.2 Type-C, зап: 2000 Мб/сек - 250 $ / 20 тыс. р.

Кард-ридер внешний скоростной (USB3)

USB3 ExeGate CR-611U3, 3.5", SDXC/MMC/ microSD/T-Flash/CF/MS/MS micro/XD - 12 $ / 1,5 тыс. р

Источник бесперебойного питания

RPT-2000AP LCD (series Raptor) (1200 ВАТТ) (комп [до 900вт] + неск. мониторов [до 300вт]) – 212 $ / 17 тыс. р

МФУ (сканирование, печать документов)

HP DeskJet 2320 (7WN42B) МФУ A4 (принтер/сканер отдельных листов/копир) – 65 $ / 5 тыс. р

Монитор 4к   43“

Dell U4323QE 42.51", IPS, 3840x2160 (4K UHD), 8 мс, 60 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 1475 $ / 118 тыс. р

Монитор 5k киноформат 21х9 изогнутый 40”

LG 40" 40WP95C-W, Nano IPS, UltraWide, 5120x2160, изогнут, 178°, 75 Гц - 1012 $ / 81 тыс. р

# Дополнительно (в указанную цену в заголовке не входит):

Телевизор 4k и 8k

4k Samsung UE85DU7100UXRU RU (2024), 85” HDR, черный - 1500 $ / 150 тыс. p.

## 8k Neo QLED Samsung QE98QN990CUXRU Ultra HD 98” - 10000 $ / 800 тыс. р

Проектор 3D (активнoe 3D) / 4k 16х9 UHD (экран до 6 м.) лазерный (20 лет работы) + экран

Optoma UHZ35ST 3840x2160, 500000:1, 3500 лм, DLP, 9.8 кг - 4312 $ / 345 тыс. р

Cactus Wallscreen CS-PSW-168x299 140" 16:9 настенно-потолочный белый - 175 $ / 14 тыс. р

Видеокамера 4к высококачественная для съемок в слабом свете (театр, спектакли, утренники), зум 20х

Panasonic HC-X1  4к (4096х2160), UHD (3840х2160) 60 к/с - 5000 $ / 400 тыс. р

Фотоаппарат / Видеокамера 4к / 8к высококачественная

Sony Alpha 7R V (ILCE-7RM5) Body + объектив Sony FE 24-105mm f/4.0 G OSS - 4500 $ / 360 тыс. р

Карта памяти для 4к / 8к видеокамер (512 гб – 5 часов записи при битрейте 200…220 мбит)

512Gb Transcend 300S, SDXC, 512 Гб, 100/55 Мб/с, UHS-I, U3, C10, V30 (2 шт) - 125 $ / 10 тыс. Р

# - Аудиоколонки престижные

# Magnat Cinema Ultra 5.1, 550 ватт, 5.1, 18 – 27500 Гц –  5000 $ / 400 тыс. р

- Свитч 1 Гбит (для объединения от 2 до 8 компьютеров в сеть)

TP-Link TL-SG1008D пропускная способность: 16 Гбит/с, 8xRJ-45 (1 Гбит/с) - 25 $ / 2 тыс. р

Патч-корд Hyperline WRline WR-PC-RJ45-UTP-5E-5-GY, 5м (4 шт) – 25 $ / 2 тыс. р

- Черно-белый скоростной двусторонний лазерный принтер

Xerox B230, A4, двусторонняя, Wi-Fi, AirPrint(30 стр/мин) – 188 $ / 15 тыс. р

- Цветной принтер печати на бумаге, конвертах, а также CD/DVD/BD

Epson L805/L8050, струйный, цветная печать на CD/DVD/BD, Ethernet – 362 $ / 29 тыс. р.

Приложение: можно ознакомиться с историей цен и компьютерных рекомендаций

- Предыдущий год (прайсы за январь 2024)

- Старый список (прайсы за январь 2019)

- Старый список (прайсы за 2014 год – до скачка курса доллара)

- Старый список (прайсы за январь 2008 и более старые, начиная с 2003 г.)