Рекомендации по сборке компьютера с пояснениями

(на начало 2026 г.)

Цены на детали компьютеров указаны по прайс-листам московских магазинов Регард (regard.ru),

Никс (Nix.ru), Ситилинк citilink.ru,DNS dns-shop.ru, Икском Xcom-shop         	     (курс 1 $ = 80 руб)

Представлено 6 вариантов (цена включaет один монитор) (цена в долларах / рублях):

1 (412 $ / 33 тыс.р.) Компьютер для начинающих – самый дешевый и слабый; изучение компьютера

2 (775 $ / 62 тыс.р.) Компьютер для простых задач (офис, текст, таблицы, музыка, DVD, интернет)

3 (1428 $ / 136 тыс.р.) Компьютер для дома, без сложных игр (…и обработка фото, кино до FHD)

4 (3263 $ / 261 тыс.р.) Компьютер для видеообработки – форматы видео: 4k, FHD (быстро), DVD и ниже – очень быстро, обработка видео со смартфонов, АвтоКад, 1с бухгалтерия

5 (7250 $ / 580 тыс.р.) Компьютер игромана – очень дорогой, для самых сложных игр

6 (10363 $ / 829 тыс.р.) Рендер станция - для видеообработки самого тяжелого многодорожечного видео 4k / UHD с массой эффектов, создания 3D, 4k и 8k контента, а также для скромного майнинга (для серьезного майнинга нужно ставить майнинговую ферму - риг)

Скачать рекомендации в виде файла Word2013 (*docx) (можно напечатать на принтере)

Скачать данные рекомендации в виде файла MSWord97 / 2000 (*doc) (старый вариант ворда)

Мобильные варианты Внимание! При примерно равных ценах мобильный компьютер в два-три раза слабее стационарного по всем функциям и имеет меньше места для файлов/данных.

1 (287 $ / 23 тыс.р.) Самый дешевый, размер экрана 14" – книги, браузер, музыка, кино DVD, HD и FHD, офис

Chuwi Corebook i3 14.1" 1920x1080, IPS, Core i3 10100Y, 8 Гб, 256 Гб SSD, Graphics 615, WF, Bluetooth, Win11

2 (462+125 $ / 37+10т.р.) Для дома средний 15", эксель и простые базы, вырезать-склеить, ютуб, видео FHD / QHD (не 4к)

HIPER Workbook 15 15.6" Full HD, IPS, Core i5 1030NG7, 16 Гб, 512 Гб SSD, Iris Plus Gr, WF, Bt, Win11 Pro,

USB.3.2 Toshiba Canvio Basics Black внешний HDD, 2.5", 2000 Гб

3 (787+187 $ / 63+15 тыс.р.) Для всех домашних дел 16", кады, базы, сложная работа с видео FHD-QHD, простые игры

16" Machcreator Genesis R16 2560x1600, IPS, Ryzen 5 7640HS, 16 ГБ, SSD 1000 ГБ, Radeon 760M, без ОС

USB.3.2 Toshiba Canvio Basics Black внешний HDD, 2.5", 4000 Гб

4-5 (2125+250 $ / 170+20тыс.р) Игровой 18" QHD+, монтаж и полная (медлен) обработка 4k, 3D (и ниже) видео (дорого)

ASUS G814JIR ROG Strix G18  18" 2560x1600, IPS, Intel i9 14900HX, 16 Гб, 1 Тб SSD, GF RTX 4070 8Гб, WF, Bt,  без ОС, чёрный (ОЗОН) + SSD 2Tb ADATA AELI-SE880 Grey, 2.5", 2Тб, USB 3.2, чт: 2000, запись: 2000 Мб/сек

6  [Рендер станция тяжелого 3D, 4к и 8к - вариант на ноутбуке отсутствует.]

- Компьютер для начинающих – 28,5 тыс. р  (с монитором 21,5”  – 33 тыс.р.)

Рекомендации: просмотр – фото, кино DVD и HD (видео) (FullHD и 4к – неполноценно), музыка, книги, интернет, очень несложные игры (пасьянсы, тетрис), сканирование документов (требуется докупить сканер),печать документов (требуется докупить принтер или МФУ),изучение компьютера, несложная офисная работа (текстовые документы, таблицы Exel, прайсы), просмотр и запись CD и DVD дисков (требуется докупить привод)

В принципе, запустить видеообработку можно на любом современном компьютере, только на самом дешевом она будет идти очень медленно и нельзя в момент обработки смотреть «превью», то есть просмотр заранее - как оно будет выглядеть после обработки, а чем дороже компьютер – тем быстрее, на компьютере специально для видео можно (и нужно) смотреть превью. Поэтому для сравнения скоростей компьютеров ниже даны фиолетовым цветом скорости обработки видео формата FullHD.

На данном компьютере: [Цифры для сравнения, заниматься видеообработкой не рекомендуется – слишком медленный]  Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD видео без фильтров [то есть без изменения картинки] – 70…100 фпс. Количество ядер – 4, потоков – 8.

Объем места: можно положить примерно 80 тысяч фотографий (jpeg по 5 мб) или 200 фильмов HD формата (по 2 гб)

Для увеличения места в 4 раза используйте дополнительный HDD из раздела «Дополнительно»

Примечание. Без привода для DVD или BD (блюрей) дисков и без аудио колонок в основном списке

# Корпус (внешние 1х 5", внутренние 1х 2,5”, 2х 3,5”), аудио, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Exegate BAA-107U 400W Black– 25 $ / 2 тыс. р

# Вентилятор для Корпуса

Exegate EX08025S3P – 2,5 $ / 0,2 тыс. р

# Процессор со встроенной видеокартой, кулер

Ryzen 5 3400G OEM AM4, 4/8, 3700 МГц, Кэш L2 - 2 Мб, Vega 11, 65 Вт - 87 $ / 7 тыс.р.

DeepCool CK-AM209, AM4, 80 мм, 2800 об/мин – 6 $ / 0,5 тыс.р.

# Материнская плата с видеоразъемами для мониторов

CBR A520 OEM mATX, AM4, AMD A520 (посл. БИОС), 2xDDR4, М2, 1Гб/с, HDMI – 62$ / 5 тыс. р.

# Память 8 гб

DDR4 3200MHz Netac 8 Гб, 25600 Мб/с, CL22-22-22-52, 1.2 В - 75 $ / 6 тыс. р

# Системный диск:SSD средней скорости

SSD 512Gb QUMO Novation 3D, 2.5", 512 Гб, SATA-III, 540-520 МБ/сек, TLC- 87 $ / 7 тыс. р.

# Клавиатура и мышь

Defender HB-420 Black USB – 6 $ / 0,5 тыс р

Мышь Defender Patch MS-759 USB – 2,5 $ / 0,2 тыс. р

Дешевый  монитор 21,5”

ExeGate 22" EB2200A 21.5", VA, Full HD, 75 Гц, 200 кд/м2, 178°, VGA, HDMI, чёрн - 56 $ / 4,5 тыс.

# Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

# - Другой монитор побольше (24”) и более качественный

ExeGate SmartView EP2400A 23.8", IPS, 1920x1080, 5 мс, 75 Гц, 178°, VGA, HDMI – 75 $ / 6,5 тыс. р

# - Аудиоколонки

# Defender USB SPK-33 стерео, 100-20000 Гц– 6 $ / 0,5 тыс. р

# - Привод компакт-дисков (CD, DVD – чтение и запись, BD отсутствует)

ASUS DRW-24D5MT Black OEM – 31 $ / 4 тыс. р.

# - или Привод компакт-дисков (CD, DVD – чтение и запись, BD – только чтение)

ASUS BC-12D2HT BD-ROM/DVD-RW, SATA, CD: 48x, DVD: 16x, чёрный – 38$ / 7 тыс. р.

Картридер внешний для чтения карт памяти (например из фотоаппарата)

SmartBuy SBR-717-B, microSD/SDHC/SDXT, TF, xD, Mem.Stick Micro, RS-MMC – 4 $ / 0,3 тыс. р.

- Носитель (USB) информации переносной

USB Flash накопитель 32Gb Netac U185 White – 6 $ / 0,5 тыс. р

- HDD для увеличения места хранения фото и видео в 4 раза

2Tb SATA-III Toshiba S300 Surveillance 3.5", 5400 об/мин, кэш - 128 Мб -  75 $ / 13 тыс. р

- Самое дешевое МФУ (для сканирования и печати документов)

HP DeskJet 2320 (7WN42B) МФУ A4 (принтер/сканер отдельных листов/копир) – 63 $ / 5 тыс. р

- Свитч 1 гбит (для объединения от двух до 5 компьютеров в сеть) и кабель к нему

Dahua DH-PFS3005-5GT-L, 5 портов Ethernet 1 Гбит/с, пропускная 10 Гбит/с – 13 $ / 1 тыс. р

Патч-корд NTSS NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-GY, 3м (3 шт) – 13 $ / 1 тыс. р

- Источник бесперебойного питания

Powercom Raptor RPT-600A (360 ВТ) 3xEURO – 50 $ / 4 тыс. р

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- Для простых задач (текст, интернет) не игровой для дома/офиса – 55,5 т.р.

(с монитором 24” – 62 тыс. р.)

Рекомендации: все указанное в предыдущем компьютере плюс просмотр кино FullHD (1920х1080) (QHD и UHD/4к видео – неполноценно), офисная работа в базах данных малого объема, более высокая надежность работы (стабильность и уверенная работа в течение нескольких лет), некоторые старые и несложные игры на младших настройках, обработка RAW фотографий (по одной), запись видео с экрана (игр или телепередач в интернете), прослушивание музыки в высоком качестве, работа с монитором FullHD или с двумя мониторами, работа с видео FHD

Скорость обработки (CPU) FullHD видео – 90…120 фпс (кадров/сек). Количество ядер – 6, потоков - 12.

Объем места: можно положить примерно 160 тыс фотографий (jpeg по 5 мб) или 400 фильмов HD формата (по 2 гб);

С доп. HDD 3тб – плюс еще 250 тыс больших фотографий (jpeg по 10 мб) или 250 фильмов FHD формата (по 10 гб)

# Корпус, блок питания и вентилятор (внешние 1х 5",, внутренние 1х 3,5”, 1х2,5”)

ExeGate BAA-106-AA500 500W Black – 25 $ / 2 тыс. р

DeepCool Xfan120, 120 мм, 1300 об/м, 44.71 CFM, 23.7 Дб – 6 $ / 0,5 тыс. р

# Материнская плата с видеовыходами

ASRock A520M-HDV, 2xDDR4, VGA, HDMI, mATX – 69 $ / 5,5 тыс. р

Процессор со встроенной видеокартой и кулер

AMD Ryzen 5 5500GT AM4, 6-яд Cezanne, Radeon Vega 7, 7 нм, TDP 65 Вт – 175 $ / 14 тыс. р

Кулер ID-COOLING SE-903-SD V3 (130 ватт) – 13 $ / 1 тыс. р

# Память (16 гб)

DDR4 3200MHz Netac 8 Гб, 25600 Мб/с, CL22-22-22-52, 1.2 В (2 штуки) – 150 $ / 12 тыс. р.

Жесткий диск системный скоростной

# SSD 1Tb Dahua M.2 С800N, 2280, 500 МБ/с - 125 $ / 10 тыс. р

# Привод компакт-дисков (CD, DVD – чтение и запись, BD только чтение)

ASUS BC-12D2HT BD-ROM/DVD-RW, SATA, CD: 48x, DVD: 16x, чёрный – 38 $ / 7 тыс. р.

# Клавиатура  и  мышь

Defender Jakarta C-805 беспроводная черная – 13 $ / 1 тыс. р

# Аудиоколонки

ExeGate Tango 316 Wood, 6 Вт, 80-20000 Гц, корпус из MDF, питание от USB – 9 $ / 0,7 тыс. р

Кард-ридер внешний скоростной (USB3)

Transcend TS-RDF5K Black USB3 SD/SDХС/microSD (макс. запись 90 МБ/с) - 13 $ / 1 тыс. р

Носитель информации переносной USB скоростной

64Gb ADATA UV128 Black, USB 3  (в USB3 запись 45 Мб/с, чт. 90 мБ/с)  – 13 $ / 1 тыс. р

Монитор 24”

ExeGate SmartView EP2400A 23.8", IPS, 1920x1080, 5 мс, 75 Гц, 178°, VGA, HDMI – 75 $ / 6,5 тыс. р

Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

# - Другой монитор побольше и получше

AIWA MF2409 24.5", IPS, 1920x1080, 4 мс, 100 Гц, 178°, VGA, HDMI, чёрн – 106 $ / 8,5 тыс. р.

- HDD для увеличения места для хранения фото и видео в 4 раза

3Tb SATA-III WD Purple 3.5", 5400 об/мин, кэш - 128 Мб – 186 $ / 15 тыс. р

- МФУ (при необходимости сканирования и печати цветного фото и документов)

HP DeskJet 2320 (7WN42B) МФУ A4 (принтер/сканер листов/копир – БЕЗ ПЕЧАТИ НА CD) – 63 $ / 5 тыс. р

Принтер Epson L8058, WiFi, USB, печать на принтабельные CD/DVD/BD – 400 $ / 36 тыс. р.

- Переносной USB жесткий диск для хранения резервных копий (повышает надежность) и обмена

2Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", USB 3.2 – 125 $ / 10 тыс. р

- Коммутатор 1 гбит (для объединения от двух до 5 компьютеров в сеть) и кабель к нему

Dahua DH-PFS3005-5GT-L, 5 портов Ethernet 1 Гбит/с, пропускная 10 Гбит/с – 13 $ / 1 тыс. р

Патч-корд NTSS NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-GY, 3м (3 шт) – 13 $ / 1 тыс. р

- Источник бесперебойного питания

Powercom WOW-700U – 75 $ / 7 тыс. р.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3. Для всех домашних дел, кроме сложной видеообработки и тяжелых игр

(шутеров) – 126 тыс р                   (с монитором 27” – 136 тыс.р.)

Рекомендации: все указанное в предыдущем компьютере плюс новые несложные игры – более высокие настройки, более быстрая обработка сразу нескольких фотографий, больше объем жесткого диска для фото, кино и музыки, запись информации для хранения на компакт диски повышенной емкости (блюрай), возможна простая работа с видео до QHD (4к медленно) со смартфонов и планшетов (вырезать-вставить фрагменты, исправить яркость) для посылки в Интернет или полная работа в пределах HD и FHD

Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD  видео – 120…160 кадров/сек. Количество ядер/потоков обработки – 8/16.

Простая видеообработка – это вырезать плохие кусочки видео, склеить разные кусочки видео, осветлить.

Объем места: на HDD можно положить примерно 720 тысяч фото (jpeg 8…16 мегапикселей по 5 мб) или 1800 фильмов HD формата (по 2 гб) или около 360 фильмов FHD-рип формата (по 9…10 гб).

# Корпус  (внутренние для HDD 6x 3,5"; внешние 3х 5", 2x 3,5")(2xUSB3)

InWin EAR-002 600W ATX, mATX, 600 Вт, карта 288 мм, кулера 150 мм, USB 2.0 – 88 $ / 7 тыс.р

# Вентиляторы для Корпуса

Exegate EX12025SM 120мм, 1200об/м, 24дБ – 4 $ / 0,3 тыс. р

# Процессор и кулер + видеокарта в процессоре

AMD Ryzen 7 8700G AM5, 8-яд, Radeon 780M, 4 нм, 65 Вт  -  325 $ / 26 тыс. р

ID-COOLING DK-07A RAINBOW AM5, 1x120 мм, 500-1800 об/мин, TDP 125 Вт – 12,5 $ / 1 тыс. р

# Материнская плата

MSI PRO B650M-B mATX (2025г и выше), AM5, 2xDDR5, M.2, 2.5 Гб/с, HDMI  – 138 $ / 11 тыс.р

# Память (32 гб)

32Gb DDR5 5600MHz Netac Shadow III (2x16Gb KIT), 44800 Мб/с, CL46, 1.1 В  – 475 $ / 38 тыс. р.

# Жесткий диск системный (ОС, игры)

SSD 1Tb Netac NV5000-t, M.2, 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, 4600 МБ/сек, TLC - 175 $ / 14 тыс. р

# Жесткий диск для данных (фото, видео, кино, книги, документы)

4 Tb SATA-III Toshiba S300 Surveillance, 5400 об/мин, кэш 128 Мб -  200 $ / 16 тыс. р

# Привод компакт-дисков (CD, DVD, BD– чтение и запись)

ASUS BW-16D1HT (DVD±RW/BD-RE) Black RTL –  100 $ / 8 тыс. р. (https://opticomp.ru)

Картридер для чтения карт памяти

AeroCool AT981 USB 2.0, SD, MMC, microSD, СF, xD, MS, MS Duo, MS Micro, 3,5” – 6 $ / 0,5 тыс. р

# Клавиатура и мышь

Defender Jakarta C-805  беспроводная  черн – 12,5 $ / 1 тыс. р

Аудиоколонки

Defender Aurora S12 стерео, 12 Вт, 100-20000 Гц, от сети – 25 $ / 2 тыс. р

# Носитель информаци ипереносной USB (быстрый наUSB3, запись 45 МБ/с, чтение 90 МБ/с)

128Gb Hikvision M210S Yellow, USB 3.0, 120 Мб/с, зап: 45 Мб/с, выдвижн разъем – 13 $ / 1 тыс. р

Монитор 27”

ExeGate 27" SmartView ES2707CA, IPS, 2560x1440, 1 мс, 75 Гц, AMD FS, 178° - 125 $ / 10 тыс. р

Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

или Монитор 4к (больше и четче) 31,5”

ExeGate SmartView EF3200C 31.5", IPS, 3840x2160, 60 Гц, FreeS, 178°, 2xHDMI, DP - 213 $ / 17 тыс. р

или Монитор киноформата 21х9

MSI 34" PRO MP341CQ 34", VA, 3440x1440, изогн, 1 мс, 100 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 300 $ / 24 тыс. р

- HDD для увеличения места для хранения фото и видео в 3 раза

4Tb SATA-III WD Blue, 3.5", SATA-III, 5400 об/мин, кэш - 256 Мб – 213 $ / 17 тыс. р.

-Принтер для печати на бумагу и CD/DVD

Epson L8050, печать на CD/DVD, Ethernet – 400 $ / 36 тыс. р.

- Черно-белый лазерный принтер

Булат P1024, A4 – 125 $ / 10 тыс. р.

- Переносной USB жесткий диск для резервного хранения и возможности обмена файлами большого объема вне дома

2Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", USB 3.2 – 125 $ / 10 тыс. р

- Свитч 1 гбит (для объединения от двух до 5 компьютеров в сеть) и кабель к нему

Dahua DH-PFS3005-5GT-L, 5 портов Ethernet 1 Гбит/с, пропускная 10 Гбит/с – 13 $ / 1 тыс. р

Патч-корд NTSS NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-GY, 3м (3 шт) – 13 $ / 1 тыс. р

– Источник бесперебойного питания

1000ВА Powercom "Raptor" RPT-1000AP, черный 600 вт  – 88 $ / 7 тыс. р

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

4.  Компьютер для обработки фото, видео 4к, сложной работы (1с, БД, кад)

–    243 тыс р. (плюс монитор QHD/ 2,5k 32” – 261 тыc.р.)

(или комфортный вариант с 5k 40” монитором киноформата 21х9 – 363 т.р.)

Рекомендации: все указанное для предыдущего компьютера плюс просмотр кино 4к (3840х2160), с монитором 21х9 – дополнительно поле для редактора видео, быстрая обработки видео высокой четкости FullHD (обработка 8к – не быстро) и профессиональная работа с фотографиями, аудиоколонки для кино 5.1, дублирование информации (для надежности хранения) на двух жестких дисках сразу, работа с серьезными базами данных, а также работа с AutoCAD и другими средствами разработки чертежей

Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD видео – 190…250 фпс. Скорость обработки UltraHD/4к (h264) видео – 50…70 фпс и (h265) – 40…60 фпс. Количество ядер/потоков – 12/24

Объём места: можно положить около 400 тысяч хороших фото (jpeg по 10 мб) или 400 фильмов FHD-рип формата (по 10 гб)

# Корпус     (внутренние для HDD 2х 2,5", 4x 3,5"; внешние 3х 5", 1х3,5") (1х USB2, 1xUSB3)

Deepcool TESSERACT BF ATX, карта до 310 mm, (кулер до 169 мм) – 50 $ / 4 тыс. р

# Кулер дополнит. DeepCool Wind Blade 120, 120 мм, 26 дБ, синяя подсв (2 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

# Процессор, кулер

Ryzen 9 9900X 4.4 ГГц, 12 ядер, AMD Radeon Graphics, TDP 120 Вт - 466 $ /  37 тыс. р

# ID-COOLING SE-214-XT DF AM5, 1x120 мм, TDP 180 Вт, высота 150 мм  - 25 $ / 2 тыс. р

# Блок питания корпуса

600W Chieftec Smart, ATX12V 2.3, APFC, 120 мм, 80 PLUS Standard – 63 $ / 5 тыс. р

# Материнская плата

MSI X870E GAMING PLUS WIFI ATX, AM5, 4xDDR5, PCI-E 5.0, 3xM.2, 5 Гбит/с – 375 $ / 30 тыс. р

# Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3060 CBR 12Gb PCI-E 4.0, 1320 МГц, 192 бит, HDMI, 3xDP – 400 $ / 32 тыс. р.

# Память (48 гб) DDR 5

48Gb DDR5 6000MHz Patriot Viper Elite 5 RGB (2x24Gb KIT), CL36, 1.35 В - 813 $ / 64,5 тыс. р.

# Жесткий диск для системы и временных файлов видеоредактора скоростной

SSD 1Tb AGI AI298, M.2, 2280, PCI-E 3.0 x4, NVMe, 2590 МБ/с, зап: 2050 МБ/с - 175 $ / 14 тыс. р

# Жесткий диск (рекомендуется создать софт-RAID-зеркало на 2 тб для исходников)

4 Tb SATA-III Toshiba S300 Surveillance, 5400 об/мин, кэш 128 Мб  (2 шт.)  -  400 $ / 32 тыс. р

# Привод компакт-дисков (CD, DVD, BD до 4-слойных - чтение и запись)

ASUS BW-16D1HT (DVD±RW/BD-RE) Black RTL –  100 $ / 8 тыс. р. (https://opticomp.ru)

Клавиатура и мышь беспроводные

Sven KB-S330С – 12,5 $ / 1 тыс.р

Картридер для чтения карт памяти + Дополнительный порт USB3

AeroCool AT981 USB 2.0, SD, MMC, microSD, СF, xD, MS, MS Duo, MS Micro, 3,5” – 6 $ / 0,5 тыс. р

# Аудио колонки

Sven HT-201 Black 5.1, 80 Вт, 40-22000 Гц, MDF, питание от сети, пульт ДУ – 150 $ / 12 тыс. р

Носитель памяти внешний

128Gb Hikvision M210S Yellow, USB 3.0, 120 Мб/с, зап: 45 Мб/с, выдвижн разъем – 12,5 $ / 1 тыс. р

Монитор 32” QHD (2,5 kilopix)

AOC 32" Q32V3S/WS 31.5", IPS, 2560x1440 (Quad HD), 75 Гц, 178°, HDMI, DP - 225 $ / 18 тыс. р

Монитор UWUHD + (5 kilopix) киноформат 21х9  40”

LG 40" 40WP95C-W, Nano IPS, UltraWide, 5120x2160, изогнут, 178°, 75 Гц - 1500 $ / 120 тыс. р

# Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

Монитор высококачественный игровой UHD 43”

Dell U4323QE 42.51", IPS, 3840x2160 (4K UHD), 8 мс, 60 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 1375 $ / 110 тыс. р

Телевизор 75” 4k

LG 75QNED756RA UHD или 75QNED80T6A  - 1525 $ / 122 тыс р.    (мегамаркет)

- Принтер (печать документов, печать на болванки CD-DVD-BD)

Epson L8050, струйный, цветная печать на CD/DVD, Ethernet – 400 $ / 36 тыс. р.

- Плата захвата видео с аналоговых видеомагнитофонов

ESPADA USB.Rca 63 – 12,5 $ / 1 тыс. р    (ОЗОН)

- Черно-белый лазерный принтер

# HP LaserJet M111a (7MD67A) A4 - 150 $ / 12 тыс. р.

# Носитель информации переносной сверхскоростной

256Gb Kingston DataTraveler Max USB Flash, 256 Гб, USB 3.2 запись: 900 Мб/с - 50 $ / 4 тыс. р

- Переносной USB жесткий диск для резервного хранения данных

4Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", 4000 Гб, USB 3.2 – 188 $ / 15 тыс. р

- Переносной USB диск со скоростной записью и чтением для возможности обмена большими файлами

1Tb Netac ZX10 SSD, USB 3.2 Gen2 Type-C, 30х102х9.2 мм, 1000 Мб/с, TLC - 150 $ / 12 тыс. р

- Свитч 1 гбит (для объединения от двух до 8 компьютеров в сеть) и кабель к нему

TP-Link TL-SG1008D пропускная способность: 16 Гбит/с, 8xRJ-45 (1 Гбит/с) - 25 $ / 2 тыс. р

Патч-корд NTSS NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-GY, 3м (3 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

- Источник бесперебойного питания

RPT-1500AP (Raptor) (900 вт) 6 розеток (время поддержки нагрузки 300 ватт – 8 минут) – 175 $ / 14 тыс. р

# = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 5. Игровой мощный компьютер (для игр QHD и UHD / 4к) – 562 тыс р.

# 580 тыс р. с игровым монитором 32” и в простом корпусе (для игр FHD и QHD)

# или 916 тыс р. с игровым корпусом и скоростными 4к монитором и картой

# Плюс 3D шлем – 816 тыс руб. или 3D проектор 200” – 1126 тыс руб

Рекомендации: все указанное для предыдущего компьютера плюс самые требовательные высококачественные игры, воспроизведение видео 4к и 8к (8000х4320), обработка видео высокой четкости, возможность записывать действия на мониторе в качестве видеофайла, возможность многопоточного редактирования 4к кино и видео, или однопоточного 8к, накладывание спецэффектов на видео

Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD видео – 180…240 фпс. Скорость обработки UltraHD/4к (h264) видео – 45…60 фпс и (h265) – 35…50 фпс. Количество ядер/потоков – 12/24

Объем места: можно положить примерно 600 тысяч хороших фото (jpeg по 10 мб) или 600 фильмов FHD-рип формата  (по 10 гб)   или 60 фильмов 4к  формата  (по 100 гб)

# Корпус     (внутренние для HDD 2х 2,5", 4x 3,5"; внешние 3х 5", 1х3,5") (1х USB2, 1xUSB3)

Deepcool TESSERACT BF ATX, карта до 310 mm, (кулер до 169 мм) – 50 $ / 4 тыс. р

# Кулер дополнительный DeepCool  RF120B (2 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

# ИЛИ  Jonsbo MOD5 Black (внешних отсеков нет) - 375 $ / 30 тыс. р

Блок питания

1000W Chieftec Proton ATX12V 2.3, АPFC, 140 мм, 80 PLUS Bronze, отст.кабели  –150 $ / 12 тыс. р

# Процессор 12-ядерный и его кулер

# Ryzen 9 9900X3D OEM AM5, 4400 МГц, 12 Мб, R Graphics, 4 нм, TDP 120 Вт – 688 $ / 55 тыс.  р

# DeepCool AG620 BK ARGB V2 2x120 мм, 300-1950 о/м, 260 Вт, выс 160 мм - 50 $ / 4 тыс. р

# Материнская плата

# Gigabyte X870 GAMING WIFI6 ATX, AM5, 4xDDR5 8000 МГц, PCI-E 5.0, 2,5 Гбит - 250 $ / 20 тыс. р.

# Память (96 гб)

96Gb DDR5 6400MHz Kingston Fury Renegade (2x48Gb KIT) 96 Гб, CL32, 1.4 В, XMP – 1812 / 145 тыс.р

Видеокарта 	Для игр QHD:

# QNED NVIDIA GeForce RTX 5080 Gigabyte WINDFORCE OC SFF 16Gb PCI-E 5.0, 304 ммl - 1700 $ / 136 тыс.р

Или для 4к игр (только в корпус Jonsbo): GeForce RTX 5090 Palit GameRock 32Gb PCI-E 5.0,

2017 МГц, 512 бит, HDMI, 3xDisplayPort, подсветка, длина 332 мм, Retail - 4438 $ / 355 тыс. р

# Жесткий диск системный

SSD 1Tb Netac NV3000, M.2, 2280, PCI-E 3 x4, NVMe, 3100 и запись: 2100 МБ/с - 188 $ / 15 тыс. р

# Жесткиe диски для игр

4 Tb SATA-III Toshiba S300 Surveillance, 5400 об/м, 128 Мб   (хранение игр) -  200 $ / 16 тыс. р

SSD 2Tb ADATA Legend 860 M.2, PCI-E 4.0 x4, NVMe, запись: 5000 МБ/сек (запуск игр) – 275 $ / 22 тыс. р

Игровая Клавиатура

# Defender Werewolf мембранная RGB (Full-size) – 25 $ / 2 тыс. p

Кард-ридер скоростной (USB3)

# AeroCool AT981 USB 2.0, SD, MMC, microSD, СF, xD, MS, MS Duo, MS Micro, 3,5” – 6 $ / 0,5 тыс. р Привод для компакт-дисков, в т.ч. архивных (CD, DVD M-DISC, BD до 4-сл. - чтение и запись)

ASUS BW-16D1HT (DVD±RW/BD-RE) Black RTL –  100 $ / 8 тыс. р. (https://opticomp.ru)

Диск BD-R 50Gb CMC 6x (матрица MCC Verbatim) (22 шт) Printablе (для печати картинки принтером) – 60 $ / 5 тыс (СтарМастер)

# Игровая  мышь

# Redragon Mirage Pro, 8000 dpi, USB – 12,5 $ / 2 тыс. р

# Манипулятор игровой

# Logitech Flight X52 Control System - 300 $ / 24 тыс.р  (ОЗОН)

# Руль игровой

# Logitech True Force G923  – 400 $ / 32 тыс.р

# Аудиоколонки

# Logitech 906 Black 5.1, 500 Вт, DolbyDigital, DTS, пультДУ – 675 $ / 54 тыс.р   (ОЗОН)

# Коврик для мыши

AOC MM300M тканевый, резиновое основание, 330 х 260 мм– 6 $ / 0,5 тыс. р

# Носитель информации переносной сверхскоростной

256Gb Kingston DataTraveler Max USB Flash, USB 3.2 запись: 900 Мб/с - 50 $ / 4 тыс. р

# Монитор  32” 16х9 игровой (100 к/с)

Dahua LM32-C301B 31.5", IPS, 2560x1440, 5 мс, 100 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 225 $ / 18 тыс.р.

Монитор высококачественный UHD 43”  (60 к/с, для кино / видео)

Dell U4323QE 42.51", IPS, 3840x2160 (4K UHD), 8 мс, 60 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 1275 $ / 102 тыс. р

Плюс телевизор 4К 85”

85" Samsung UE85AU7100U 2021 LED, HDR, черный - 1875 $ / 150 тыс. p.

Дополнительно (в указанную в заголовке цену не входит):

Монитор UWUHD + (5 kilopix) киноформат 21х9  40”

LG 40" 40WP95C-W, Nano IPS, UltraWide, 5120x2160, изогнут, 178°, 75 Гц - 1012 $ / 120 тыс. р

Игровой монитор 45” 21х9  (240 к/с)

LG 45" 45GX90SA-B UltraGear OLED 44.5", 3440x1440, изогн, 240 Гц, 178° - 1725 $ / 138 тыс. р

Проектор 3D 16х9 UHD (экран до 7 метров) + экран

Optoma UHZ35ST 3840x2160, 500000:1, 3500 лм, DLP, 9.8 кг - 4400 $ / 352 тыс. р

ViewScreen Scroll 200x127см  (94"), 16:10, 200 см x 127 см, Matte White - 75 $ / 6 тыс. р

Шлем виртуальной реальности

VR Oculus Quest 3 (4128 x 2208) - 625 $ / 50 тыс. р.   (ОЗОН)

3D шлем

Goovis G3 MAX – 1375 $ / 110 тыс. р (под заказ на Алиэкспресс)

- Принтер (печать документов, печать на болванки CD-DVD-BD)

Epson L8050, струйный, цветная печать на CD/DVD, Ethernet – 400 $ / 36 тыс. р.

- Черно-белый скоростной двусторонний лазерный принтер

Xerox B230, A4, двусторонняя, Wi-Fi, AirPrint (30 стр/мин) – 188 $ / 15 тыс. р

- Cканер

Avision FB10 планшетный, датчик CIS, 1200x1200 dpi, макс. формат A4 – 100 $ / 8 тыс. р

# - Аудиоколонки престижные

# Magnat Cinema Ultra 5.1, 550 ватт, 5.1, 18 – 27500 Гц –  5000 $ / 400 тыс. р

- Переносной USB жесткий диск для хранения резервной копии и обмена файлами большого объема вне дома

4Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", 4000 Гб, USB 3.2 – 188 $ / 15 тыс. р

- Переносной USB диск со скоростной записью и чтением для возможности обмена большими файлами

1Tb Netac ZX10 SSD, USB 3.2 Gen2 Type-C, 30х102х9.2 мм, 1000 Мб/с, TLC - 150 $ / 12 тыс. р

- Свитч 1 гбит (для объединения от двух до 8 компьютеров в сеть) и кабель к нему

TP-Link TL-SG1008D пропускная способность: 16 Гбит/с, 8xRJ-45 (1 Гбит/с) - 25 $ / 2 тыс. р

Патч-корд NTSS NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-GY, 3м (3 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

- Источник бесперебойного питания

Delta N-3K (UPS302N2000B035) 3100 ВА, 2100 Вт (время работы при нагрузке 1000вт: 14 мин) – 800 $ / 64 тыс. р

# = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =

6. Рендер станция для обработки тяжелого видео 4k с многими дорожками (многокамерная съемка), 8k, 3DMax, сложной работы в офисе (1с, БД)

–    727 тыс р. (плюс монитор 4к  – 829 т.р. или монитор 4к киноформат 21х9 44”  – 929 тыс.р.)

Плюс 8К телевизор 98” – 2629 тыс руб

Рекомендации: все указанное для предыдущего компьютера плюс просмотр кино 8к (7680х4320), создание зеркального хранилища информации, работа в качестве домашнего сервера – хранилища информации или работы в интернете в качестве сервера, увеличенный объем скоростного системного диска, увеличенный объем оперативной памяти, оптимальная (ускоренная) работа с видео 3D, 4к и 8к, включая несколько видеодорожек 4к при многокамерной съемке, создание многомерных объектов в студии 3DMAX, легкий майнинг (для серьезного нужна ферма)

Скорость обработки (высококачественной, то есть центральным процессором) FullHD  видео – 240…300 фпс. Скорость обработки UHD/ 4k (h264, medium) – 60…90 фпс, (h265, medium) – 50…80 фпс. Количество ядер/потоков – 16/32

Объем места: хватит на примерно 1400 тысяч хороших фотографий (jpeg по 10 мб) или 1400 фильмов FHD-рип формата (по 10 гб)  или 280 фильмов 4кh265  формата  (по 50 гб)

# Корпус ("биг", то есть высокая башня, отличная вентиляция – 4/6 вент. 20 см, неслышных)

Thermaltake Core V71 TG Black – 250 $ / 20 тыс. р

(внутр. для HDD - 8x 3,5"; внешние 2х 5") (2х USB2, 2xUSB3)

Описание: вентиляторы 3x200 мм (два спереди и вверху), 1x140 мм (сзади), длина видеокарты 480 мм, высота кулера до 185 мм.

Нижнее расположение блока питания.

Гнезда USB сверху (иногда неудобно) (voltmart)

# Блок  питания  корпуса

1000W Chieftec Proton ATX12V 2.3, АPFC, 140 мм, 80 PLUS Bronze, отст.кабели  –150 $ / 12 тыс. р

В  случае  майнинга ASUS 1600W ROG-THOR-1600T-GAMING, 80+, APFC - 750 $ / 60 тыс.р (byte-storm.ru)

Процессор  и  кулер

AMD Ryzen 9 9950X OEM, 16-яд, 4300 МГц, 16 Мб, L3 - 64 Мб, 4 нм, 170 Вт - 562 $ / 45 тыс.р

Кулер ID-COOLING SE-224-XTS BLACK, TDP 220 Вт, высота 153 мм - 25 $ / 2 тыс. р

# В  случае  майнинга AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32яд, 350 вт - 4375 $ / 350 тыс.р

# В  случае  майнинга Система жидкостного охлаждения Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO, sWRX8, 3x120 мм, 0-2500 об/мин  – 350 $ / 28 тыс. р

# Материнская плата и контроллер дополнительных SATA       Gigabyte X870 GAMING WIFI6 ATX, AM5, AMD 4xDDR5 8 ГГц, PCI-E 5.0, 2.5 Гбит/с, Wi-Fi, Bt, HDMI, 2xThunderbolt - 250 $ / 20 тыс. р.

# BTBcoin карта расширения М2 NVMe к SATA 4 порта -  13 $ / 1 тыс.р (под заказ на Алиэкспресс)

В  случае  майнинга ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI - 1625 $ / 130 тыс. р

Видеокарта         NVIDIA GeForce RTX 5080 Palit GamingPro РCI-E 5.0, 2295 МГц, 16Gb памяти GDDR7 30 ГГц, 256 бит, HDMI, 3xDisplayPort, длина 331.9 мм, Retail - 1563 $ / 125 тыс. р.

В  случае  майнинга 4 штуки - 6250 $ / 500 т.р

# Жесткий диск для системы и временных файлов сверх скоростной

M.2 SSD 1Tb Patriot P400 Lite, 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, запись: 2700 МБ/с- 188 $ / 15 тыс.р

# Жесткий диск для обработки видео файлов скоростной

SSD 2Tb WD Blue SN5100, M.2, 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, 6700 МБ/с, QLC-  288 $ / 23 тыс. р

# Жесткий диск (RAID зеркальный - сверхнадежный для хранения исходников видео) + доп.диск

6Tb SATA-III WD Blue HDD, 3.5", SATA-III, 5400 о/м, 256 Мб  (2+1 шт) – 675 $ / 54 тыс. р

# Жесткий диск (RAID зеркальный - сверхнадежный для хранения результатов обработки)

6Tb SATA-III WD Blue HDD, 3.5", SATA-III, 5400 о/м, 256 Мб  (2 шт) – 450$ / 36 тыс. р

# Память (128 гб)

128Gb DDR5 6400MHz Corsair Vengeance RGB (2x64Gb KIT), CL42 -  2500$ / 200 тыс. р

# Клавиатура и мышь

# Logitech Wireless Combo MK345 Black, USB, цвет чёрный - 50 $ / 4 тыс. p

# Привод компакт-дисков (CD, DVD, BD до 4-слойных - чтение и запись) и диски 50 и 128гб

ASUS BW-16D1HT (DVD±RW/BD-RE) Black RTL –  100 $ / 8 тыс. р. (https://opticomp.ru)

Диск BD-R 50Gb CMC 6x (матрица MCC Verbatim) Printablе (для печати принтером) 21 шт – 63 $ / 5 тыс. р (Стармастер)

Диск 128 ГБ-Sony BD-R Xl для печати Blu-ray Япония 4x 10 шт (ОЗОН) - 275 $ / 22 тыс. р.

Архивный (сверх длительного хранения более 100 лет) M-DISC Victor (JVC) BDXL 100GB 5шт (ОЗОН) - 250 $ / 20 тыс. р

# Аудиоколонки

Logitech 906 Black 5.1, 500 Вт, DolbyDigital, DTS, пультДУ – 525 $ / 42 тыс.р

# Носитель информации переносной быстрый  - ДЛЯ МЕЛКИХ ФАЙЛОВ

# 256Gb Kingston DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2, 1000 Мб/с, запись: 900 Мб/с – 56 $ / 4,5 тыс.р

# Переносной USB жесткий диск для резервного хранения (бэкапа)

4Tb Toshiba Canvio Basics НDD, 2.5", 4000 Гб, USB 3.2 – 188 $ / 15 тыс. р

Переносной USB скоростной диск для обмена файлами большого объема вне дома

SSD 2Tb Transcend ESD380 CUSB 3.2 Type-C, зап: 2000 Мб/сек - 375 $ / 30 тыс. р.

Кард-ридер внешний скоростной (USB3)

USB3 ExeGate CR-611U3, 3.5", SDXC/MMC/ microSD/T-Flash/CF/MS/MS micro/XD - 19 $ / 1,5 тыс. р

Источник бесперебойного питания

RPT-2000AP LCD (series Raptor) (1200 ВАТТ) (комп [до 900вт] + неск. мониторов [до 300вт]) – 212 $ / 17 тыс. р

МФУ (сканирование, печать документов)

HP DeskJet 2320 (7WN42B) МФУ A4 (принтер/сканер отдельных листов/копир) – 63 $ / 5 тыс. р

Монитор 4к   43“

Dell U4323QE 42.51", IPS, 3840x2160 (4K UHD), 8 мс, 60 Гц, 178°, 2xHDMI, DP - 1275 $ / 102 тыс. р

Монитор 5k киноформат 21х9 изогнутый 45”

LG 45" Ultragear 45GX950A-B, 5120x2160, 800R, 330 Гц, 10 Bit, DP2.1 - 2525 $ / 202 тыс. р (ОЗОН)

# Дополнительно (в указанную цену в заголовке не входит):

Телевизор 4k и 8k

4k Samsung UE85DU7100UXRU RU, 85” HDR, черный - 1375 $ / 110 тыс. p.

## 8k QLED Samsung QE98QN990CUXRU Ultra HD 98” - 22500 $ / 1800 тыс. р

Проектор 3D (активнoe 3D) / 4k 16х9 UHD (экран до 6 м.) лазерный (20 лет работы) + экран

Optoma UHZ35ST 3840x2160, 500000:1, 3500 лм, DLP, 9.8 кг - 4375 $ / 350 тыс. р

Cactus Wallscreen CS-PSW-168x299 140" 16:9 настенно-потолочный белый - 175 $ / 14 тыс. р

Видеокамера 4к высококачественная для съемок в слабом свете (театр, спектакли, утренники), зум 20х

Panasonic HC-X1  4к (4096х2160), UHD (3840х2160) 60 к/с - 3250 $ / 260 тыс. р

Фотоаппарат / Видеокамера 4к / 8к высококачественная

Sony Alpha 7R V (ILCE-7RM5) Body + объектив Sony FE 24-105mm f/4.0 G OSS - 4500 $ / 360 тыс. р

Карта памяти для 4к / 8к видеокамер (512 гб – 5 часов записи при битрейте 200…220 мбит)

512Gb Transcend 300S, SDXC, 512 Гб, 100/55 Мб/с, UHS-I, U3, C10, V30 (2 шт) - 200 $ / 16 тыс. Р

# - Аудиоколонки престижные

# Magnat Cinema Ultra 5.1, 550 ватт, 5.1, 18 – 27500 Гц –  5000 $ / 400 тыс. р

- Свитч 1 Гбит (для объединения от 2 до 8 компьютеров в сеть)

TP-Link TL-SG1008D пропускная способность: 16 Гбит/с, 8xRJ-45 (1 Гбит/с) - 25 $ / 2 тыс. р

Патч-корд NTSS NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-GY, 3м (3 шт) – 12,5 $ / 1 тыс. р

- Черно-белый скоростной двусторонний лазерный принтер

Xerox B230, A4, двусторонняя, Wi-Fi, AirPrint(30 стр/мин) – 188 $ / 15 тыс. р

- Цветной принтер печати на бумаге, конвертах, а также CD/DVD/BD

Epson L805/L8050, струйный, цветная печать на CD/DVD/BD, Ethernet – 400 $ / 36 тыс. р.

Приложение: можно ознакомиться с историей цен и компьютерных рекомендаций

- Предыдущий год (прайсы за январь 2025)

- Старый список (прайсы за январь 2019)

- Старый список (прайсы за 2014 год – до скачка курса доллара)

- Старый список (прайсы за январь 2008 и более старые, начиная с 2003 г.)